Pieczątka Wykonawcy					Załącznik nr 1 do Załącznika nr 1.7

Znak sprawy: SNW/ZP-371-22/2018

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.,

ul. Pszenna 2, 68-200 Żary.

Minimalne wymagania jakościowe dla Przedmiotu Zamówienia.

Zadanie nr 7 dotyczy/nie dotyczy*

| Lp | Asortyment | Charakterystyka | Uwagi Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Filtr mechaniczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci | - wydzielona, hydrofobowa membrana (w kształcie harmonijki) - skuteczność filtracji 99,999999% - wydajność nawilżania powyżej 33 mg/l przy Vt 250 ml, wyraźnie wydzielony wymiennik ciepła i wilgoci ( w postaci osobnej membrany celulozowej)port do gazometrii - port do kapnografi - sterylny, pakowany folia-papier - filtracja mechaniczna, powierzchnia filtracji min 500 cm2 |  |
| 2. | Zamknięty system do odsysania dla dorosłych CH 16 | - Łącznik kominkowy rozwarty powyżej 100º - Port do podawania leków MDI i port do płukania - Złączka obrotowa umożliwiająca oddzielenie cewnika od dróg oddechowych, gdy odsysanie nie jest potrzebne - W zestawie z przestrzenią martwą - Sterylny, cewnik z oznaczeniem rozmiaru, cewnik - o podwójnej sztywności - miękka końcówka-twardsza część dalsza ułatwiajaca wprowadzanie Długość stosowania u jednego pacjenta 48 h |  |
| 3. | System do zimnej nebulizacji | - pojemnik 0,5 l typu RESPI-FLO (roztwór sterylnej H2O lub NaCl) - Głowica do zimnej nebulizacji do podlączenia systemu sterylny |  |
| 4 | Układ oddechowy do znieczuleń z polipropylenu, rury z pamięcią kształtu | - Anestetyczny obwód oddechowy z polipropylenu do aparatów do znieczulania, dla dorosłych, jednorazowego użytku o składzie: a) 3 rury karbowane z pamięcią kształtu z końcówkami 22 mm - b) 2 rury o długości minimum 150 cm - c) 1 dodatkowa rura o długości minimum 110 cm - d) złączka Y - e) złączka L (kolankowa),obrotowa,z portem kapno - f) worek oddechowy o poj.2 l, bezlateksowy - g) pakowany pojedynczo |  |

#### Nie spełnienie powyższych wymagań spowoduje automatyczne odrzucenie oferty.

Pieczątka i podpis Wykonawcy

....................................................