SNWZP/29/2015                                                       Załącznik nr 18 – PO MODYFIKACJI

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# Waga niemowlęca – dot. Zadania nr 4

Producent:

Nazwa i typ:

Rok produkcji: 2015

| Lp. | PARAMETRY I WARUNKI GRANICZNE | WYMAGANY PARAMETR | OFEROWANY PARAMETR–PODAĆ OPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektroniczna waga dla niemowląt przeznaczona do stosowania w szpitalach, zalegalizowana do celów medycznych wg klasy III lub IV | TAK |  |
| 2. | Ściągana szalka do ważenia dzieci w pozycji stojącej lub/i leżącej | TAK |  |
| 3. | Instalacja obsługi w języku polskim i szkolenie w pakiecie z wagą. | TAK |  |
| 4. | Wyświetlacz wbudowany w obudowę wagi. | TAK |  |
| 5. | Łatwe określenie ilości wypitego mleka przy karmieniu dzięki funkcji BMIF | TAK |  |
| 6. | POZYCJA WYKREŚLONA |  |  |
| 7. | 4 podgumowane punkty podparcia wagi | TAK |  |
| 8. | 10.000 cykli ważenia na jednym zestawie baterii dostarczone razem z wagą w pakiecie | TAK |  |
| 9. | Łatwe do utrzymania w czystości powierzchnie z materiału ABS | TAK |  |
| 10. | Szybkie zatrzymanie wyników na wyświetlaczu podczas ważenia ruchliwych dzieci funkcją HOLD - dzięki temu można zająć się niemowlęciem, a następnie zanotować wynik ważenia. | TAK |  |
| 11. | Obciążenie maksymalne: min. 20 kg | TAK |  |
| 12. | Działka elementarna: 10 g < 10 kg > 20 g | TAK |  |
| 13. | Zakres TARA: min. 20 kg | TAK |  |
| 14. | Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 552 x 156 x 332 mm | TAK |  |
| 15. | Funkcje: TARA, HOLD, BMIF, automatyczne wyłączanie | TAK |  |
| 16. | Zasilanie elektryczne: 6 baterii typu R6 (“paluszki”) | TAK |  |
| 17. | Wyświetlacz / Wysokość cyfr: LCD / min. 20 mm | TAK |  |
| 18. | Ma możliwość ponownej legalizacji | TAK |  |
| 19 | Posiada tabliczkę znamionowa ze wszelkimi niezbędnymi informacjami. | TAK |  |
| 20. | Dokumenty: Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych deklaracje ze znakiem CE | TAK Załączyć |  |

Gwarancja, Serwis

(wszystkie tabele wyszczególnione w załączniku należy wypełnić ścisłymi informacjami pod rygorem odrzucenia oferty)

| # Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Okres gwarancji od daty podpisania protokółu [miesiące] – min. 24 miesięcy |  |  |
| 2 | Gwarantowany czas naprawy awarii - 5 dni (w przypadku części będących w magazynie serwisu), - 14 dni (w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy). |  |  |
| #### Dane serwisu |  |  |  |
| 1 | Nazwa serwisu |  |  |
| 2 | Dokładny adres |  |  |
| 3 | Numer telefonu |  |  |
| 4 | Numer faksu |  |  |

Uwaga:

Parametry, których wartość określona jest w rubryce „warunek wymagane” stanowią wymagane, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

…………………………………………….

data i podpis  osoby  upoważnionej