10/ZP/PL07/2015	           						Załącznik nr 14

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Łóżko szpitalne z materacem – 20 szt.

Wykonawca gwarantuje, że poszczególne urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia spełniać będą wskazane poniżej wymagania eksploatacyjno techniczne i jakościowe.

UWAGA: w rubryce oferowane Wykonawca powinien zamieścić właściwe: oświadczenie „TAK” lub „NIE” lub podać wielkość, zakresu parametru, cechę, funkcję, parametr, albo podać wielkość, itp.

Pełna nazwa urządzenia:

Producent:

Kraj:

Rok produkcji: 	rok produkcji min. 2016 r.

| L.p. | Wymagane warunki i parametry | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
| 1 | Łóżko szpitalne z regulowaną wysokością leża (regulacje elektryczne) | TAK |  |
| 2 | Wymiary zewnętrzne: 2150 x 1050 mm (±100 mm) | TAK |  |
| 3 | Funkcje łóżka: zmienna wysokość leża oraz kąta uniesienia pleców i nóg | TAK |  |
| 4 | Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym z dodatkiem żywicy utwardzającej lakier. Łóżko na konstrukcji ramowej podpartej w conajmniej 4 miejscach | TAK |  |
| 5 | Profile łóżka typu ERW wykonane ze stalowych prostokątnych tub | TAK |  |
| 6 | Czterosegmentowe leże pacjenta wykonane z tworzywa ABS. Panele leża zdejmowane, wyposażone w otwory wentylacyjne. Panele odejmowane bez użycia narzędzi | TAK |  |
| 7 | Regulacja wysokości bez materaca na poziomie 460-750mm (±100 mm),: kąt uniesienia oparcia pleców (75°±10°) : kąt uniesienia oparcia nóg:45° (±10°). Regulacje dokonywane za pomocą siłowników elektromechanicznych | TAK |  |
| 8 | Regulacje elektryczne realizowane za pomocą paneli, wbudowanych w 2 barierki boczne. Możliwość sterowania panelem od wewnętrznej oraz zewnętrznej strony barierki. Każdy panel posiada ilustracje opisujące zmianę położenia po przyciśnieciu danego przycisku | TAK |  |
| 9 | Szczyty wykonane z łatwo zmywalnego tworzywa sztucznego – zdejmowane, stanowiące jedną bryłę bez dodatkowych rur lub innych elementów mocujących dokręcanych do szczytu | TAK |  |
| 10 | Możliwość odjęcia szczytów bez użycia narzędzi. | TAK |  |
| 11 | Szczyty głowy i nóg nie poruszające się wraz z leżem | TAK |  |
| 12 | Szczyty łóżka z wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia łóżka | TAK |  |
| 12a | W szczyt łóżka od strony nóg wbudowany panel pielęgniarski z ilustracjami obrazującymi każdą pozycję umożlwiający zablokowanie poszczególnych funkcji sterowania z barierek | TAK |  |
| 13 | Łatwo opuszczany i podnoszony stalowy, zatrzaskowy zawias lub dźwignia umożliwiający demontaż szczytów, zabezpieczający przed przypadkowym wyjęciem szczytów np. podczas transportu | TAK |  |
| 14 | Barierki – boczne na całej długości leża m.in.zabezpieczające pacjenta przed przypadkowymi uszkodzeniami ciała wynikającymi z upadku | TAK |  |
| 15 | Dwupozycyjne barierki boczne, posiadające bezpieczny mechanizm zamknięcia, uniemożliwiający przypadkowe opuszczenie przez pacjenta , z mechanizmem wolnego opadania wspomaganym spręzyną gazowa | TAK |  |
| 16 | Ustawienie barierek bocznych regulowana przy pomocy bezpiecznego przycisku, pewność bezpiecznego zamknięcia mechanizmu sygnalizowana „kliknięciem” | TAK |  |
| 17 | Barierki dwuczęściowe, zwalniane za pomocą jednej ręki. Opuszczane poniżej poziomu leża | TAK |  |
| 18 | Podgumowane koła o średnicy :125 mm (±10 mm) w łatwozmywalnej osłonie przeciwpyłowej wykonanej z tworzywa sztucznego. | TAK |  |
| 18a | Centralny hamulec zlokalizowany pod szczytem łóżka od strony nóg | TAK |  |
| 19 | Tuleje do zamocowania stojaka kroplówki w każdym narożniku | TAK |  |
| 20 | Funkcja Autokontur pozwalająca w szybki sposób na powrót do pozycji umożliwiającej RKO, realizowana za pomocą jednego przycisku na panelu pielęgniarskim | TAK |  |
| 21 | Materac łóżka wodoodporny, paroprzepuszczalny i łatwozmywalny, czterokomorowy, dopasowany do segmentów leża | TAK |  |
| 22 | Wymiary materaca dostosowane do leża pacjenta, gęstość wypełnienia materaca 30 kg/m3 (±5 kg /m3 ) | TAK |  |
| 23 | Odpowiednia sprężystość pianki poliuretanowej w materacu zapewnia podczas leżenia i zmiany pozycji równomierne rozłożenie ciężaru ciała | TAK |  |
| 24 | Segmenty materaca dzielone o długościach dopasowanych do platformy leża łóżka . Szerokość i długość poszczególnych komór dopasowana do segmentów leża z dokładnością do 1 cm . Umożliwia przemieszczanie się poszczególnych komór segmentów razem z segmentami platformy leża. | TAK |  |
| 25 | Pokrowiec wykonany z oddychającego materiału wodoszczelnego pokrytego powłoką PU. Nadajacy się do prania i dezynfekcji | TAK |  |
| 26 | Zasilanie standardowe: 230 V, 50 Hz | TAK |  |
| 26a | Wbudowany akumulator zlokalizowany pod segmentem pleców | TAK |  |
| 27 | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie : 170 kg (±20 kg), dla pozycji statycznej leża bezpieczne obciążenie robocze: 220 kg (±20 kg) | TAK |  |
| 28 | Dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie UE i Polski zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 05 2010 Dz U z 2010 nr 107 poz 679 w tym dokumenty wydawane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych | TAK |  |
| 29 | Certyfikat ISO producenta –EN ISO 14971:2009; EN ISO 13485:2003; | TAK |  |
| 30 | Łóżko trwale oznakowane znakiem CE | TAK |  |
| 31 | Dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie UE i Polski zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 05 2010 Dz U z 2010 nr 107 poz. 679 w tym dokumenty wydawane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych | TAK |  |
| 32 | Pilot przewodowy | TAK |  |

Uwaga:

Parametry, których wartość określona jest w rubryce „wartość wymagana” stanowią wymagane, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

.................................... dnia ....................                                                                                                                                      ................................................................................

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy