# 10/ZP/PL04/2015								  Załącznik nr 16

### Specyfikacja parametrów technicznych

Pulsoksymetr – 1 szt. – dot. Zadania nr 3

Wykonawca gwarantuje, że poszczególne urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia spełniać będą wskazane poniżej wymagania eksploatacyjno techniczne i jakościowe.

UWAGA: w rubryce oferowane Wykonawca powinien zamieścić właściwe: oświadczenie „TAK” lub „NIE” lub podać wielkość, zakresu parametru, cechę, funkcję, parametr, albo podać wielkość, itp.

Pełna nazwa urządzenia:

Producent:

Kraj:

Rok produkcji: 	rok produkcji min. 2016 r.

| L.p. | Wymagane warunki i parametry | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pulsoksymetr stacjonarny przeznaczony do nieinwazyjnego pomiaru nasycenia tlenem hemoglobiny tętniczej (SpO2) oraz pulsu (PR) |  |  |
| 2 | Wbudowana drukarka z boku pulsoksymetra | TAK |  |
| 3 | Możliwość stosowania u pacjentów dorosłych, dzieci i u noworodków. | TAK |  |
| 4 | Uchwyt w obudowie ułatwiający przenoszenie | TAK |  |
| 5 | Na tylnym panelu zamontowane gniazda: -USB do wyprowadzenia danych do komputera - gniazdo połączenia z centralnym systemem monitorowania -gniazdo służące do uziemienia pulsoksymetra | TAK |  |
| 6 | Duży ekran 3,5" LED prezentujący jednocześnie: falę pletyzmograficzną, słupek PLETH i wartości numeryczne pulsu i SPO2 | TAK |  |
| 7 | Wbudowana bateria działająca min 24 godziny bez zasilania sieciowego. Bateria NI-MH o pojemności min: 2400nAh | TAK |  |
| 8 | Wymiary pulsoksymetra max : 296 x 170 x 96 mm | TAK |  |
| 9 | Waga max: 1 kg z baterią | TAK |  |
| 10 | Podstawa pulsoksymetra wyposażona w dwie stopki umożliwiająca ustawienie pulsoksymetru pod kątem. Możliwość schowania stopek pod obudowę. | TAK |  |
| 11 | Pulsoksymetr z możliwością montażu na wózku | TAK |  |
| 12 | Częstotliwość tętna: od 30 do 235 uderzeń na minutę ( bpm ) | TAK |  |
| 13 | 3 poziomowe alarmy wizualne i dźwiękowe : niskiego poziomu baterii , SPO2 , pulsu , odłączenia czujnika, wysunięcia palca z czujnika. | TAK |  |
| 14 | Mozliwosc przeglądania trendów SP02 i PR. Pamięć trendów min 72 godzin. Możliwość przegladania wyników w formie tabelki. | TAK |  |
| 15 | Nasycenie tlenem (SpO2) - Zakres: 0-100% - Rozdzielczość: 1% Częstość Pulsu (PR) - Zakres: 30-235sk./min - Rozdzielczość: +/-1 sk./min | TAK |  |
| 16 | Wyposażenie: Czujnik SpO2 dla dorosłych, kabel zasilający, kabel USB, akumulatory | TAK |  |
| 17 | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |

Uwaga:

Parametry, których wartość określona jest w rubryce „wartość wymagana” stanowią wymagane, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

.................................... dnia ....................                                                                                                                                      ................................................................................

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy