Pieczątka Wykonawcy

## Załącznik nr 1 do Zadania nr 9

Powiatowe Centrum Usługowe Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

„Szpital na Wyspie” ul. Pszenna 2, 68-200 Żary.

Minimalne wymagania jakościowe dla przedmiotu zamówienia.

Zadanie nr 9

dotyczy/nie dotyczy*

| Lp | Asortyment | Charakterystyka | Uwagi Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zamknięty system do odsysania dla dorosłych CH 16 | - Łącznik kominkowy rozwarty powyżej 100º - Port do podawania leków MDI i port do płukania - Złączka obrotowa umożliwiająca oddzielenie cewnika od dróg oddechowych, gdy odsysanie nie jest potrzebne - W zestawie z przestrzenią martwą - Sterylny, cewnik z oznaczeniem rozmiaru, cewnik - o podwójnej sztywności - miękka końcówka-twardsza część dalsza ułatwiajaca wprowadzanie - Długość stosowania u jednego pacjenta 48 h |  |
| 2. | System do zimnej nebulizacji | - pojemnik 0,5 l typu RESPI-FLO (roztwór sterylnej H2O lub NaCl) - Głowica do zimnej nebulizacji do podlączenia systemu - sterylny |  |
| 3 | Układ oddechowy do znieczuleń z polipropylenu, rury z pamięcią kształtu | - Anestetyczny obwód oddechowy z polipropylenu do aparatów do znieczulania, dla dorosłych, jednorazowego użytku o składzie: a) 3 rury karbowane z pamięcią kształtu z końcówkami 22 mm - b) 2 rury o długości minimum 150 cm - c) 1 dodatkowa rura o długości minimum 110 cm - d) złączka Y - e) złączka L (kolankowa),obrotowa,z portem kapno - f) worek oddechowy o poj.2 l, bezlateksowy - g) pakowany pojedynczo |  |
| 4 | Rura do układu oddechowego z PCV poz 2i3 | - Rura oddechowa z PCV o gładkich powierzchniach wewnętrznych, sterylne, pakowane pojedynczo, opakowanie folia-papier, końcówki rur elastyczne typu Flex o śr. 22mm |  |

#### Nie spełnienie powyższych wymagań spowoduje automatyczne odrzucenie oferty.

Pieczątka i podpis Wykonawcy

....................................................