Pieczątka Wykonawcy						Załącznik nr 1 do Zadania nr 10

Powiatowe Centrum Usługowe  Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Szpital na Wyspie”, ul. Pszenna 2, 68-200 Żary.

Minimalne wymagania jakościowe dla Przedmiotu Zamówienia.

Zadanie nr 10 dotyczy/nie dotyczy*

| Lp | Asortyment | Charakterystyka | Uwagi Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rurki intubacyjne | - Termoplastyczne tworzywo - min. 3 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie i 1 oznaczenie na łączniku - czytelnie oznakowanie rurki intubacyjnej widoczne w promieniach RTG - gładkie zaoblone krawędzie otworu Marphy ego - z mankietem niskocisnieniowym - półprzejrzysty łącznik 15mm |  |
| 2. | Filtr mechaniczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci | - wydzielona, hydrofobowa membrana (w kształcie harmonijki) - skuteczność filtracji 99,999999% - wydajność nawilżania powyżej 33 mg/l przy Vt 250 ml, wyraźnie wydzielony wymiennik ciepła i wilgoci ( w postaci osobnej membrany celulozowej)port do gazometrii - port do kapnografi - sterylny, pakowany folia-papier - filtracja mechaniczna, powierzchnia filtracji min 500 cm2 |  |
| 3 | Rurka intubacyjna z mankietem cienkościennym poz 7-9 | - specjalny cienkościenny mankiet z poliuretanu o grubości min. 15 mikronów - wyposażona w dodatkowy przewód do odsysania z przestrzeni podgłośniowej o średnicy min. 4 mm - linia kontrastowa Rtg oraz dodatkowy znacznik Rtg wtopiony w korpus rurki bezpośrednio nad otworem do drenażu - mankiet typu duża objętość-niskie ciśnienie w kształcie gruszki - sterylna, pakowana pojedynczo |  |
| 4 | Rurka intubacyjna zbrojona poz 9-12 | - Termoplastyczne tworzywo - czytelnie znaczniki głębokości widoczne w promieniach RTG w postaci 2 pierścieni idących wokół obwodu rurki - z mankietem niskocisnieniowym - nie przejrzysty łącznik 15mm |  |

#### Nie spełnienie powyższych wymagań spowoduje automatyczne odrzucenie oferty.

Pieczątka i podpis Wykonawcy

....................................................