Załącznik nr 2

###### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczne samochodu bazowego i przedziału medycznego karetki specjalistycznej typu C zgodnie z PN EN 1789

Marka i model: ............................................................................................................./........................................

Samochód używany, rok produkcji  min. 2007 (podać) - ….................................................................................

Nazwa i adres wykonawcy zabudowy przedziału medycznego ...........................................................................

...............................................................................................................................................................................

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu do 3500 kg – podać …………………………………………

Deklaracja zgodności z normą EN PN 1789 Ambulans drogowy typu C (dołączyć)

Samochód z udokumentowanym przebiegiem książką serwisową prowadzoną przez autoryzowana stacje Obsługi. (dołączyć książkę serwisową prowadzoną przez autoryzowana stacje Obsługi)

Przebieg nie większy niż 300 tyś kilometrów.

| Parametry wymagane | TAK/ NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. Nadwozie: |  |  |
| - typ furgon zamknięty, częściowo przeszklony – izolacja dźwiękowo termiczna z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu medycznego |  |  |
| - możliwość przewożenia 5 osób (z kierowcą) w tym 1 osoba na noszach . |  |  |
| - przedział medyczny - wymiary minimalnych dł. x szer. x wys. 3200 x 1760 x 1900 [mm] |  |  |
| - drzwi tylne przeszklone, dwuskrzydłowe, obejmujące całą ścianę tylną otwierane na boki pod katem 270 0, wyposażone w ograniczniki i blokady położenia skrzydeł. |  |  |
| - . drzwi boczne przesuwane do tyłu przeszklone z oryginalnym stopniem, |  |  |
| - oryginalny stopień drzwi tylnych stanowiący jednocześnie zderzak, |  |  |
| - ściany boczne nadwozia przystosowane do zamocowania wyposażenia, |  |  |
| - kolor biały . |  |  |
| II. Silnik: |  |  |
| - wysokoprężny turbo diesel , minimalna moc min. 130 KM. |  |  |
| - elektroniczny układ sterujący silnikiem przechowuje informacje o eksploatacji i występujących błędach, co ułatwia diagnostykę i skraca czas przeglądów |  |  |
| - Przebieg udokumentowany max. do 300 tys. km |  |  |
| III. Zespół napędowy: |  |  |
| - skrzynia biegów manualna |  |  |
| - układ ABS |  |  |
| - napęd na koła tylne |  |  |
| IV. Układ hamulcowy: |  |  |
| - ze wspomaganiem |  |  |
| - układ ABS (system przeciwpoślizgowy zapobiegający blokowaniu kół przy hamowaniu) |  |  |
| V. Układ kierowniczy: |  |  |
| - ze wspomaganiem |  |  |
| VIII. Ogrzewanie i wentylacja - układ ogrzewania zgodny z PN EN 1789 ppkt. 4.5.5. oraz charakteryzujący się parametrami nie gorszymi jak poniższe: |  |  |
| - ogrzewanie cieczą chłodzącą silnik, |  |  |
| - niezależne ogrzewanie przedziału medycznego . |  |  |
| - instalacja nawiewno-wywiewna, |  |  |
| - klimatyzacja przedziału medycznego i kabiny kierowcy , klimatyzacja dwuparnikowa. |  |  |
| IX. Instalacja elektryczna - instalacja elektryczna powinna być sporządzona w sposób zapewniający jej bezpieczne działanie zgodnie z PN EN 1789 |  |  |
| - Automatyczna ładowarka akumulatorowa sterowana mikroprocesorem (podać markę i model). |  |  |
| 2. alternator zapewniający odpowiednio dużą moc, zapewniający ładowanie zespołu akumulatorów o pojemności wystarczającej do zasilania wszystkich odbiorników, w tym sprzętu medycznego nawet przy krótkotrwałym wyłączeniu silnika |  |  |
| 3. instalacja elektryczna do urządzeń medycznych na 220 V z zabezpieczeniem uniemożliwiającym rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym, |  |  |
| 4.gniazda 12 V + gniazda 220 V, |  |  |
| X. Oznakowanie pojazdu: |  |  |
| - zespolone urządzenie sygnalizacyjne z modułami typu LED , klosze z przezroczystego poliwęglanu koloru niebieskiego zintegrowane z dachem |  |  |
| - lampa błyskowa, niebieska, umieszczona w tylnej części dachu zintegrowana z dachem, |  |  |
| - z przodu pojazdu zmontowane niebieskie lampy pulsacyjne, |  |  |
| - sygnały dźwiękowe ostrzegawcze, |  |  |
| XI. Oświetlenie przedziału medycznego: |  |  |
| - energooszczędne oświetlenie neonowe umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego, |  |  |
| - punktowe oświetlenie halogenowe zamocowane w suficie |  |  |
| XII. Przedział medyczny: |  |  |
| - podłoga wzmocniona, antypoślizgowa, łatwo zmywalna, połączona szczelnie z pokryciem boków – typu „wanna”, |  |  |
| - ściany boczne, sufit pokryte specjalnym tworzywem sztucznym - łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące |  |  |
| - ściany boczne wzmocnione płytami z aluminium, przystosowane do zamocowania sprzętu medycznego, |  |  |
| - kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego scianą z oknem przesuwnym umożliwiającym komunikowanie się pomiędzy przedziałem medycznym i kierowcą, |  |  |
| - fotel skierowany przodem do kierunku jazdy (obrotowy) wyposażony ze składanym do pionu siedziskiem, regulowanym oparciem). |  |  |
| - jeden składany fotel za głową pacjenta mocowany na ścianie działowej z biodrowym bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa i składanym siedziskiem |  |  |
| - półki i schowki na sprzęt medyczno-sanitarny zabezpieczone przed otwarciem w czasie jazdy |  |  |
| - dodatkowy zamykany schowek nad kabiną kierowcy, |  |  |
| 9. sufitowe uchwyty do płynów infuzyjnych, |  |  |
| 10. sufitowe uchwyty dla personelu |  |  |
| 11. centralna instalacja tlenowa |  |  |
| XIV. Oświetlenie specjalne: |  |  |
| 1. reflektory zewnętrzne ze światłem rozproszonym do oświetlania miejsca akcji z lewej i prawej strony oraz z tyłu pojazdu. |  |  |
| XV. Wyposażenie w środki łączności: |  |  |
| - miejsce do montażu radiotelefonu w kabinie kierowcy, |  |  |
| - antena radiotelefonu z instalacją podłączeniową. |  |  |
| XVI. Wyposażenie medyczne: - laweta pod nosze główne przesuwana na boki, wysuwana do tyłu z jednoczesnym pochyłem umożliwiającym wjazd noszy |  |  |
| - nosze samojezdne wielozadaniowe , wielopoziomowe z odpinanym transporterem |  |  |
| XVII. Zawieszenie |  |  |
| 1. Zawieszenie przednie i tylne (hydropneumatyczne) wzmocnione zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta . |  |  |

NIE SPEŁNIENIE CHOCIAŻ JEDNEGO WARUNKU PARAMETRÓW WYMAGANYCH POWODUJE ODRZUCENIE OFERTY

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia  przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

..........................................................

podpis osoby (osób) upoważnionej